Название предмета Физика

Класс 10

УМК Физика, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 2011г

Уровень обучения базовый

Тема урока: Электрический ток в полупроводниках

Общее количество часов, отведенное на изучение темы :6 ч

Место урока в системе уроков по теме : 3 урок по теме

Цели: Дидактическая ознакомить учащихся с природой электрического тока в полупроводниках, систематизация и углубление знаний об электропроводности полупроводников; формирование представления о закономерностях протекания электрического тока в полупроводниках и их применении на практике; развитие умения анализировать, систематизировать  информацию.

образовательные:

повторить и обобщить с учащимися представление о природе электрического тока ;

проконтролировать знания по данной теме,

воспитательные:

продолжить формирование бесконечности процесса познания на примере основных закономерностей протекания тока ;

содействовать воспитанию таких личностных качеств, как чувство ответственности, самостоятельности, инициативы, бережного отношения к технике;

продолжить формирование у учащихся правильного восприятия мира, интереса к изучаемому предмету, понятия о познаваемости мира, значения эксперимента в научном познании,

развивающие:

совершенствовать познавательные умения: анализировать, обобщать, делать выводы, вести диалог, делать обобщения;

развивать познавательные интересы школьников, используя разные формы закрепления изученного материала.

Задачи урока: Научить учащихся применять знания данной темы на практике.

Активизировать устную речь учащихся.

Развивать логическое мышление.

Формировать навыки самоконтроля.

Проанализировать типичные ошибки при выполнении заданий.

Воспитывать познавательный интерес учащихся к учебным дисциплинам.

Формы и виды деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели:

Фронтальная устная работа.

Общеклассная и индивидуальная работа.

Самостоятельная работа с элементами самопроверки.

Применение словесных, наглядных, практических и поисковых методов обучения.

Планируемые результаты: 1. Знать, какие вещества относятся к полупроводникам, чем они отличаются от проводников и диэлектриков, из чего складываются собственная проводимость полупроводников.

2. Дать логическое обоснование механизму образования полупроводников n – типа и p – типа, p и n типа

Техническое обеспечение урока: полупроводниковые диоды, кремниевый фотоэлемент, компьютер

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока (возможны ссылки на интернет-ресурсы): 1.Physics.​ru

2. http://school-collection.edu.ru

3. http://www.fizika.ru

4. http://college.ru/fizika/

Содержание урока: 1.Орг. момент 1мин

2.Опрос по предыдущей теме.7мин

3. Изучение нового материала. 25 мин

4. Закрепление нового материала: 10мин

5 Д\З  2 мин

Тема урока: «Электрический ток в полупроводниках»

Ход урока:

1.Орг. момент

2.Опрос по предыдущей теме. 1В электрическом кипятильнике вместимостью 2,2л вода нагревается от 20°С до кипения за 32 мин.Какой заряд проходит по обмотке нагревателя за это время, если разность потенциалов между его концами равна 220В и к.п.д. нагревателя 70%.

3. Изучение нового материала.

Полупроводник -

- вещество, у которого удельное сопротивление может изменяться в широких пределах и очень быстро убывает с повышением температуры., а это значит, что электрическая проводимость (1/R ) увеличивается.

- наблюдается у кремния, германия, селена и у некоторых соединений.

Механизм проводимости у полупроводников

Кристаллы полупроводников имеют атомную кристаллическую решетку, где внешние электроны связаны с соседними атомами ковалентными связями.

При низких температурах у чистых полупроводников свободных электронов нет и он ведет себя как диэлектрик.

Полупроводники чистые (без примесей)

Если полупроводник чистый( без примесей), то он обладает собственной проводимостью? которая невелика.

Собственная проводимость бывает двух видов:

- электронная ( проводимость "n " - типа)

- При низких температурах в полупроводниках все электроны связаны с ядрами и сопротивление большое; при увеличении температуры кинетическая энергия частиц увеличивается, рушатся связи и возникают свободные электроны - сопротивление уменьшается.

- Свободные электроны перемещаются противоположно вектору напряженности эл.поля.

- Электронная проводимость полупроводников обусловлена наличием свободных электронов.

2) дырочная ( проводимость " p" - типа )

При увеличении температуры разрушаются ковалентные связи, осуществляемые валентными электронами, между атомами и образуются места с недостающим электроном - "дырка".

Она может перемещаться по всему кристаллу, т.к. ее место может замещаться валентными электронами. Перемещение "дырки" равноценно перемещению положительного заряда.

Перемещение дырки происходит в направлении вектора напряженности электрического поля.

Кроме нагревания, разрыв ковалентных связей и возникновение собственной проводимости полупроводников могут быть вызваны освещением ( фотопроводимость ) и действием сильных электрических полей

Общая проводимость чистого полупроводника складывается из проводимостей "p" и "n" -типов и называется электронно-дырочной проводимостью.

Полупроводники при наличии примесей - у них существует собственная + примесная проводимость.

Наличие примесей сильно увеличивает проводимость.

При изменении концентрации примесей изменяется число носителей эл.тока - электронов и дырок.

Возможность управления током лежит в основе широкого применения полупроводников.

Существуют:

1) донорные примеси ( отдающие )

- являются дополнительными поставщиками электронов в кристаллы полупроводника, легко отдают электроны и увеличивают число свободных электронов в полупроводнике.

Это проводники " n " - типа, т.е. полупроводники с донорными примесями, где основной носитель заряда - электроны, а неосновной - дырки.

Такой полупроводник обладает электронной примесной проводимостью.

Например - мышьяк.

2) акцепторные примеси ( принимающие )

- создают "дырки" , забирая в себя электроны.

Это полупроводники " p "- типа, т.е. полупроводники с акцепторными примесями, где основной носитель заряда - дырки, а неосновной - электроны.

Такой полупроводник обладает дырочной примесной проводимостью.

Например - индий.

Электрические свойства "p-n" перехода

"p-n" переход (или электронно-дырочный переход) - область контакта двух полупроводников, где происходит смена проводимости с электронной на дырочную (или наоборот).

В кристалле полупроводника введением примесей можно создать такие области. В зоне контакта двух полупроводников с различными проводимостями будет проходить взаимная диффузия. электронов и дырок и образуется запирающий электрический слой.Электрическое поле запирающего слоя препятствует дальнейшему переходу электронов и дырок через границу. Запирающий слой имеет повышенное сопротивление по сравнению с другими областями полупроводника.

Внешнее электрическое поле влияет на сопротивление запирающего слоя.

При прямом (пропускном) направлении внешнего эл.поля эл.ток проходит через границу двух полупроводников.

Т.к. электроны и дырки движутся навстречу друг другу к границе раздела, то электроны, переходя границу, заполняют дырки. Толщина запирающего слоя и его сопротивление непрерывно уменьшаются.

Пропускной режим р-n перехода:

При запирающем (обратном) направлении внешнего электрического поля электрический ток через область контакта двух полупроводников проходить не будет.

Т.к. электроны и дырки перемещаются от границы в противоположные стороны, то запирающий слой утолщается, его сопротивление увеличивается.

Запирающий режим р-n перехода:

Таким образом, электронно-дырочный переход обладает односторонней проводимостью.

Полупроводниковые диоды

Полупроводник с одним "p-n" переходом называется полупроводниковым диодом.

При наложении эл.поля в одном направлении сопротивление полупроводника велико,

в обратном - сопротивление мало.

Полупроводниковые диоды основные элементы выпрямителей переменного тока.

Полупроводниковые транзисторы- также используются свойства" р-n "переходов,VІ

Транзисторами называют полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний.

Полупроводниковые транзисторы – также используются свойства" р-n "переходов, - транзисторы используются в схемотехнике радиоэлектронных приборов.

В большую «семью» полупроводниковых приборов, называемых транзисторами, входят два вида: биполярные и полевые. Первые из них, чтобы как – то отличить их от вторых, часто называют обычными транзисторами. Биполярные транзисторы используются наиболее широко. Именно с них мы пожалуй и начнем. Термин «транзистор» образован из двух английских слов: transfer – преобразователь и resistor – сопротивление. В упрощенном виде биполярный транзистор представляет собой пластину полупроводника с тремя (как в слоеном пироге) чередующимися областями разной электропроводности (рис. 1), которые образуют два р – n перехода. Две крайние области обладают электропроводностью одного типа, средняя – электропроводностью другого типа. У каждой области свой контактный вывод. Если в крайних областях преобладает дырочная электропроводность, а в средней электронная (рис. 1, а), то такой прибор называют транзистором структуры p – n – р. У транзистора структуры n – p – n, наоборот, по краям расположены области с электронной электропроводностью, а между ними – область с дырочной электропроводностью (рис. 1, б).

4.Закрепление нового материала:

Задача:

Для получения примесной проводимости нужного типа в полупроводниковой технике часто применяют фосфор, галлий, мышьяк, индий, сурьму. Какой из этих элементов можно ввести в качестве примеси в германий, чтобы получить:

электронную проводимость?

чтобы получить дырочную проводимость?

• В чем состоит различие зависимости сопротивления полупроводников и металлов от температуры?

• Какие подвижные носители зарядов имеются в чистом полупроводнике?

• В цепь включены последовательно лампочка и термистор. Почему лампочка загорается не сразу, а через некоторое время после замыкания цепи?

• Как объяснить уменьшение удельного сопротивления полупроводника с повышением температуры?

• Какие носители заряда являются основными в полупроводнике p-типа, /n-типа? Какие примеси используются для этого?

• Какого типа будет проводимость германия, если к нему добавить в качестве примеси фосфор? цинк? калий?

• Почему сопротивление металлов при изменении освещенности практически не изменяется, а сопротивление полупроводников изменяется заметно?

Итог урока:

Понятие полупроводника

Виды полупроводника

Применение полупроводника

5.Домашнее задание:&113-116